EXAMEN DE LA MOBILITE ARTICULAIRE

Les examens doivent être comparatifs par rapport : - au côté controlatéral ;

- aux valeurs normales moyennes

- aux résultats précédents.

Les résultats de l’examen de la mobilité articulaire font apparaître :

- des amplitudes normales ;

- des réductions de mobilité

- absence de mvt (arti fixée)

- mvts anormaux.

Ces situations sont appréciées au plan quantitatif et / ou qualitatif par l’utilisation du goniomètre et/ou du mètre ruban.

L’examen arti quantitatif et/ou qualitatif doit respecter les principes du bilan arti manuel :

- les muscles antagonistes à l’amplitude étudiée doivent être détendus et relâchés ;

- l’analyse ne doit pas permettre des compensations

- l’examen doit être réalisé passivement afin qu’il n’y ait pas d’interférences avec les capacités motrices.

GONIOMETRIE ARTICULAIRE

La goniométrie articulaire consiste à mesurer la situation du segment corporel, par rapport :

- à un autre séparé du premier par l’articulation étudiée ;

- à un élément de référence constant tel que la ligne verticale par exemple.

La goniométrie permet de :

- quantifier une angulation arti ;

- quantifier une amplitude articulaire càd  le débattement angulaire existant entre les deux positions segmentaires extrêmes

Les mesures angulaires doivent être transcrites par rapport à une position de référence communément adoptée par les praticiens.

« Position de référence » = «  position neutre » = « position 0 ».

1. Position de référence elle correspond :

- à  la position de référence anatomique (ceci permet ainsi à tous de parler le même langage) ;

- à un sujet sain debout, le tronc redressé, les membres inférieurs en rectitude, les talons joints, les pieds posés à plat au sol et parallèles ; les mb sup sont étendus le long du corps, les paumes de main tournées vers l’avant, les doigts serrés.

Position de référence au mb sup

  - pour l’arti gléno-humérale position 0 = position verticale du rachis  et du segment brachial ;

  - pour le coude position 0 = les axes longitudinaux du bras et de l’avant-bras sont alignés ;

  - pour l’avant-bras càd la prono-supination, le coude est fléchi à angle droit, le pouce est écarté et dirigé vers le haut ;

  - pour le poignet les axes longitudinaux de l’avant-bras et du 3ème métacarpien sont alignés ;

  - pour les doigts, pour chaque rayon osseux : métacarpien, phalange, phalangine et phalangette sont alignés.

Position de référence au mb inf

  - pour l’arti de H rapports respectifs du bassin et du fémur qui sont régis par la station debout ;

  - pour le genou position alignée des axes longitudinaux du fémur et de la jambe, la mesure de la rotation se faisant dans différentes positions de flexion ;

  - pour la cheville par l’existence d’un angle droit entre l’axe longitudinal jambier et la face plantaire du pied.

Toutefois les articulations ne sont pas étudiées uniquement dans ces positions (ex : épaule 90° d’ABD, ou bras fléchi à 90°).

2. Secteurs angulaires ils dépendent pour chaque articulation, du nb de degré de liberté.

Secteurs angulaires mb sup

- à partir de la position de référence tout déplacement dans le plan sagittal, en avt du plan frontal passant par le centre arti, détermine un secteur angulaire de flexion ; toute situation en AR détermine une position d’extension ;

- plan frontal déplacement du segment osseux en DH du plan sagittal passant par le centre arti, détermine un secteur angulaire d’abduction. en DD du plan sagittal détermine un secteur angulaire d’adduction ;

- plan transversal (horizontal) tout déplacement segmentaire détermine un secteur angulaire de rotation ext ou int.

Secteurs angulaires du mb inf

- Mêmes références pour définir les segments angulaires du mb inf, sauf pour genou, cheville et pied.

- Genou la flexion du genou se situe en AR du plan frontal passant par le centre de l’articulation. L’extension se situe en AVT ;

- Tibio-tarsienne la flexion correspond à la flexion dorsale, l’extension à la flexion plantaire ;

- Les mvts du pied sont pour l’articulation sous-astragalienne l’adduction/abduction combinée à la supination/pronation. L’ADD porte la pointe du pied  en DD d’un plan sagittal passant par l’axe longitudinal du pied. La supination porte la face plantaire du pied vers l’axe médian du corps. Le valgus est l’association de l’abduction et de la pronation. L’inversion associe l’extension, la supination et l’adduction.

- Pour les orteils le secteur de flexion rapproche les faces plantaires.

3. différents types de goniométrie et principes d’utilisation

Le goniomètre doit être placé :

- dans le plan du mvt étudié ou dans un plan parallèle

- de façon rigoureuse par rapport à des repères fiables et qui doivent être identiques pour chacune des deux positions extrêmes

Ce sont des repères osseux caractéristiques ou des axes longitudinaux corporels.

Lorsque le segment mobile est arrivé dans sa nouvelle position on effectue alors la mesure en se repositionnant sur les repères osseux du départ.

Quatre catégories de goniomètres

- Les plus répandus sont de type à 2 branches avec un axe commun (cf transparents : fig 1-24 a, b, c).

La branche fixe comporte l’échelle angulaire

La branche mobile  est munie d’une flèche permettant de procéder à la lecture de l’angle formé par les deux branches

Le centre du goniomètre doit toujours être placé dans la mesure du possible, en regard de l’axe articulaire.

- Goniomètre dont le principe repose sur l’indication permanente de la verticale. Ces goniomètres à une branche permettent de lire la valeur de l’angle formé entre cette branche et la ligne verticale qui est dans la majorité des cas, matérialisée par une aiguille ou un repère plombé, mobile autour de l’axe du cadran gradué (fig. 1-25 a, b ). Ce type de goniomètre doit toujours être placé dans le plan vertical de l’espace, du fait de son principe de fonctionnement qui repose sur la gravité.

La branche unique du goniomètre est placée selon l’axe longitudinal du segment corporel mobile.

- 3ème groupe utilise la déviation magnétique. Ce goniomètre est en réalité une boussole montée sur une branche. Le la cadran gradué de boussole est mobile ce qui permet d’amener la graduation 0° en regard de l’aiguille aimantée, dans la position de référence. Ce goniomètre doit être utilisé dans le plan horizontal de l’espace afin de ne pas fausser l’indication du nord magnétique.

- 4ème groupe sont dits électroniques. Ils génèrent un signal électrique proportionnel au déplacement étudié ; ce signal fournit un tracé, sur papier millimétrique.

4. Appréciation angulaire directe ou indirecte

Lecture directe

Lorsqu’en position de référence (position 0) la situation des segments dans l’espace et le placement de la ou des branches du goniomètre, déterminent sur l’instrument une valeur angulaire de 0°, on parle de lecture directe. (fig. 1-26 a, b ) gonio de Labrique

Lecture indirecte

A l’opposé si les deux branches du gonio déterminent un angle lu en position de référence, la lecture devient alors indirecte. Et il est néc. par rapport à la position lue en position d’arrivée soit de retrancher les 10° initiaux  (qd ceux-ci sont dans le même secteur de mobilité que celui étudié, soit de les ajouter s’ils sont situés dans le secteur de mobilité inverse).

5. transcription des résultats

On regroupe deux par deux les mesures qui se trouvent dans un même plan de l’espace : F / E, ABD / ADD, RE/ RI.

Il est possible de pratiquer une goniométrie sur les clichés radiologiques dans ce cas les résultats sont beaucoup plus précis.

MESURES CENTIMETRIQUES

Au même titre que le goniomètre qui est capable de rendre compte de la mobilité articulaire normale ou diminuée, ou même de la position segmentaire fixée traduisant une absence de mobilité, l’utilisation du mètre ruban permet d’apprécier ces différents états.

Toutefois, la mesure centimétrique est essentiellement destinée aux mesures de la mobilité rachidienne qui met en jeu plusieurs étages articulaires.

Ex : Mesure de la mobilité du rachis

- mobilité du rachis cervical dans le plan sagittal : distance entre la pointe du menton et le sommet de la fourchette sternale. Le cm doit être tendu entre ces deux repères de façon à mesurer l’arc décrit lors du mouvement. (fig.1-28 a, b, c) ;

- mobilité au niv° du rachis lombaire : mobilité en flexion = test de Shober on repère l’apophyse épineuse de L5 par un trait de crayon puis à en tracer un second sur l’axe vertébral, 10cm au dessus, le sujet étant debout en position de référence. Lorsqu’il réalise une flexion du tronc cette distance devient normalement égale à 15 cm. Dans ce cas le cm ruban décrit une courbe rachidienne contre laquelle il doit rester appliqué.

- Mobilité du scapulum par rapport au grill thoracique pour l’articulation omo-serrato-thoracique (fig. 1-29).

- Appréciation du mvt ABD de l’omoplate est déterminé par les distances reliant respectivement la pointe du scapulum à l’apophyse épineuse de D7 d’une part, et le bord interne de l’épine à l’épineuse de D3, d’autre part.

- Mesure linéaire de la distance talon-fesse qui traduit de façon relativement précise l’état de flexion terminale de l’articulation du genou (fig. 1-30).

- Les mesures centimétriques peuvent également s’effectuer sur un mode périmétrique, ce qui permet d’avoir d’une certaine manière un reflet du volume articulaire à un niveau donné.

BILAN ANALYTIQUE OSSEUX

Le tissu osseux constitue le squelette. Les os sont des pièces osseuses, de grandeur variable, classés en os courts, plats et longs.

L’examen visuel, palpatoire et / ou instrumental des os est réalisé à travers les tissus qui les recouvrent.

L’observation de la structure osseuse s’attache aux proéminences et saillies et à la forme des segments. Ainsi les tubercules, les épiphyses, les cals hypertrophiques et    les pertes de substance traduisent des états normaux ou pathologiques par rapport au coté controlatéral.

La palpation osseuse fait apparaître sous les doigts un tissu de consistance dure et indéformable :

- elle permet surtout de repérer précisément les différentes pièces osseuses constituant une articulation afin de pouvoir la mobiliser spécifiquement.

- elle permet de situer les formations ligamentaires et musculo-tendineuses par rapport à des proéminences et saillies caractéristiques

- elle permet de localiser rapidement de façon relativement précise, des zones particulières : telle S2 placée sur la ligne joignant les deux  EIPS.

D7 située en regard de la pointe de l’omoplate.

La quantification et la qualification instrumentale osseuse reposent essentiellement sur les mesures linéaires de longueur des membres inf (fig1-32). Repères osseux marqués au crayon dermographique afin d’éviter toute source d’erreur (mobilité de la peau).

BILAN ANALYTIQUE MUSCULO-TENDINEUX

Le muscle est un organe « excitable contractile » et « extensible-visco-élastique ». Ces deux propriétés essentielles sont indispensables à l’expression des 3 grands types de motricité : volontaire, automatique et réflexe.

Le mouvement volontaire

- programmé par le sujet, il est dirigé vers une finalité précise.

- L’exécution motrice permettant d’atteindre l’objectif est réalisée dans la majeure partie des cas sur un mode automatique.

La motilité automatique

Se divise :

- en activités primaires existantes dès la naissance assurant les fonctions vitales (respiration, déglutition, ..)

- en activités secondaires qui sont le reflet d’acquisitions progressives dues à la vie de relation (marche, conduite automobile, préhension fine, comportement social…).

La motricité réflexe

Détermine une activité stéréotypée, reproductible et inéluctable pour un même stimulus ; Il existe différents types de réflexes : ostéo-tendineux, cutané, nociceptif.

Ces différentes activités nécessitent des structures particulières pour assurer la mobilisation du système squelettique par l’intermédiaire du muscle : voies afférentes, centres nerveux, voies efférentes.

Pour mobiliser le système squelettique, la contraction musculaire utilise un transmetteur peu extensible, non contractile : le tendon.

- Bilan passif

Cet examen passif fait appel aux techniques d’observation, de palpation et de mobilisation. Les moyens visuels, manuels et/ou instrumentaux mis en œuvre permettent de recueillir des données subjectives et quantitatives doivent être comparées avec le côté controlatéral.

Le bilan musculaire doit toujours être réalisé secondairement à l’examen articulaire, afin de pouvoir agir spécifiquement sur les structures musculo-tendineuses, et non sur les éléments capsulo-ligamentaires.

Appréciation du tonus de base

L’examen passif musculo-tendineux permet d’évaluer l’état de tension existant en situation de repos, càd de non contraction. Cette caractéristique s’appelle le tonus de base, tonus de repos, ou tonus résiduel.

Il est néc que le patient soit confortablement installé et qu’il ne développe aucune activité contre l’effet gravifique (modification de l’état tonique = tonus postural).

L’examen visuel apprécie et compare les reliefs et le volume musculaire, ainsi que le saillies tendineuses qui peuvent témoigner de l’activité contractile. Lorsque l’état d’un tonus résiduel est perturbé au niveau d’un groupe musculaire seulement, il s’ensuit un déséquilibre agoniste antagoniste au profit du groupe le plus fort.

L’examen manuel palpatoire et de mobilisation tissulaire permet d’apprécier la consistance, la mobilité et la passivité musculo tendineuse.

La palpation s’effectue de deux manières :

- Exercer une série de pressions dépressions perpendiculairement à la surface corporelle étudiée, soit avec la pulpe d’un ou plusieurs doigts soit avec toute la surface de la main, selon l’importance de la masse musculaire.

Ainsi, on évalue l’aptitude du muscle à se laisser comprimer, déprimer, déformer entre la main du rééducateur et le plan osseux sous jacent.

- Appliquer les pulpes des doigts sur le corps musculaire, puis à le déplacer transversalement par rapport à l’axe musculaire longitudinal, tout en maintenant un certain appui (fig. 1-33).

Lorsque l’on souhaite apprécier le tonus musculaire résiduel, on peut effectuer une mobilisation tendineuse transversale alternative (fig 1-35).

L’épreuve de la passivité musculaire est spécifique de l’appréciation du tonus résiduel et consiste à étudier comparativement l’aptitude du sujet à subir passivement des déplacements segmentaires qui provoquent un étirement musculaire longitudinal.

3 vitesses de mobilisation :

V2 : chute du segment sous l’effet de la pesanteur

V1 : mobilisation à une vitesse < à V2

V3 : vitesse > à V2

Au niveau des extrémités distales l’étude de la passivité musculaire à grande vitesse est réalisée par l’épreuve du ballant segmentaire.

Appréciation de l’extensibilité longitudinale

L’examen passif musculo-tendineux permet d’évaluer comparativement les possibilités d’allongement de cette unité.

La technique consiste à étirer au maximum le muscle cible, par le biais de la ou/des articulations croisées (fig. 1-36).

Cette appréciation manuelle de l’extensibilité concerne préférentiellement les muscles poly-articulaires, qui sont placés dans les différents plans de l’espace.

Résultats

- Dans le cas d’atteinte nerveuse périphérique ou lors de paralysie centrale au stade initial dit de choc spinal, on observe pour l’essentiel un tonus résiduel nul = paralysie flasque

Les reliefs et la consistance musculaire diminuent alors que la passivité et l’extensibilité sont augmentées.

- Dans les atteintes centrales, on note une augmentation du tonus de base en présence d’hypertonie ou de rigidité, une consistance plus ferme et une diminution de la passivité et de l’extensibilité musculaire.

- Dans le domaine de la traumatologie, lorsque le patient développe un mécanisme de défense, il n’est pas rare de noter une augmentation du tonus de repos une consistance musculaire affermie et une diminution de la passivité ainsi que de l’extensibilité.

2. Bilan actif de l’excitabilité contractilité

La contractilité musculaire est mise en évidence par l’étude  qualitative comparative des réflexes.

L’existence du réflexe idio musculaire signe l’aptitude contractile du muscle, qui se comporte comme un transducteur capable de transformer un stimulus mécanique initial en contraction musculaire.

Le réflexe ostéo tendineux est monosynaptique.

Le réflexe cutané et le réflexe nociceptif sont polysynaptiques.

Le bilan de la motilité volontaire :

constitue la partie essentielle de l’évaluation active. Toutefois si la commande de l’activité est volontaire son exécution est pratiquement automatique.

Le bilan actif analytique

Juge dans un premier temps de l’existence de la contraction musculaire volontaire.

L’observation permet d’apprécier le volume du muscle en contraction, qui augmente par rapport à la situation de repos.

La palpation cherche à confirmer une activité musculaire très faible ou aléatoire et doit concerner uniquement le tendon d’insertion le plus superficiel sur lequel le MK pose ses doigts (fig. 1-38). Ainsi, la moindre contrainte en traction sur le tendon, signe d’une activité musculaire, est ressentie par le praticien.

La palpation - mobilisation met en évidence une modification de la consistance musculaire et de sa mobilité passive transversale qui devient de plus en plus dure  pour la première et de plus en plus difficile pour la seconde.

En ce qui concerne le tendon, sa consistance n’est pas modifiée par la contraction musculaire, mais sa mobilité transversale est nettement diminuée, proportionnellement à l’effort développé.

La contraction musculaire est caractérisée par :

- par la nature de la contraction (statique, dynamique concentrique, et ou dynamique excentrique) ;

- par la vitesse d’exécution motrice ;

- par l’amplitude du mvt réalisé activement ;

- par la force contractile.

Le praticien doit prendre la précaution de toujours appliquer sa résistance au même niveau lors de ses bilans d’évaluation de la force musculaire au décours du traitement.